招标文件

项目名称：思明控股数据中心临时机房设备采购

项目编号：XMKYSK-2022002

招标人：厦门开元数字科技有限公司

厦门开元数字科技有限公司

2022年8月

目    录

第一章　招标公告	4

附：招标项目一览表	5

第二章　投标人须知	6

第一节  说  明	8

1. 适用范围	8

2. 定义	8

3. 合格的投标人	8

4. 投标费用	9

第二节  招标文件说明	9

5. 招标文件的组成	9

6. 招标文件的澄清	9

7. 招标文件的修改	10

第三节  投标文件的编写	10

8. 要求	10

9. 投标文件语言	10

10. 投标文件的组成	11

11. 投标有效期	11

12. 投标保证金	12

13. 投标文件的格式	12

第四节  投标文件的提交	13

14. 投标文件的密封、标记和递交	13

第五节  投标文件的评估和比较	14

15．开标、评标时间	14

16．评标委员会	15

17. 投标文件的初审	15

18.评标办法	18

19. 投标文件的澄清	21

20. 比较与评价	22

第六节  定标与签订合同	22

21. 定标准则	23

22. 中标通知	23

23. 签订合同	23

第三章　招标内容及要求	24

第一节  项目需求	24

第二节 商务要求	49

第三节 报价要求	51

第四章  投标文件格式	52

第一章　招标公告

厦门思明国有控股有限公司（以下简称：思明控股）正着力统筹规划建设统一信息化支撑体系，实现集团信息化转型，根据集团业务发展需求及内部职能部门管理需求，且为了更好地贯彻落实《网络安全法》的要求、国家标准《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，降低信息化系统信息安全风险，做好信息化系统安全防护，在临时机房采购部署一套网络安全设备及私有化服务器集群。厦门开元数字科技有限公司（以下简称：开元数科）受思明控股委托，就思明控股集团临时机房硬件设备采购，现采用公开招标方式选择设备供应单位，欢迎符合资格、专业的公司参加投标。

若有意参加此次招标，请自行在本网站下载招标文件，此次招标的截标时间为2022年8月29日17时，投标人需在2022年8月29日17时前将投标材料一式两份（其中正本一份，副本一份）提交到招标人处，在此时点之后送达的投标文件恕不接受。

招标人：厦门开元数字科技有限公司

联系地址：厦门市台东路68号1801单元

联系人：李子昂

联系电话：18616175153

账户名称：厦门开元数字科技有限公司

帐    号：80117400002919

开户银行：厦门银行开元支行

厦门开元数字科技有限公司

2022年8月23日

附：招标项目一览表

| 序号 | 采购名称及型号 | 采购内容及要求 | 服务地点 | 保修期 | ★最高控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 思明控股数据中心临时机房设备 | 详见第三章 | 厦门市台东路68号1801单元 | 叁年 | 125万元 |

备注：

1、本招标文件中若有列明具体设备或材料型号、产地或品牌的，并非限制只能投用该型号或产地或品牌，而仅作为招标产品及技术指标的说明，投标人可以在满足招标文件相关具体选型技术与使用等要求的基础上，自行合理投报同等档次或以上的产品并详细说明产品的实际型号（规格、技术参数）、产地及品牌等技术参数。

2、交货期：签订合同后15个工作日内交付货物，签订合同后30个工作日内（含货物交付期）完成全部服务并通过验收可投入使用，各投标人应对此作出承诺。

3、供货地点：厦门市思明区台东路68号1801单元

4、投标人的投标报价不得超过本项目的控制价，否则将被视为无效投标响应。

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的内容是与《投标人须知》中条款的内容对应的。如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思明控股数据中心临时机房设备采购 采 购 人：厦门开元数字科技有限公司 项目内容：见“招标项目一览表” 项目编号：XMKYSK-2022002 |
| 2 | 资格标准：详细见 “投标资格要求” |
| 3 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交地址：厦门市思明区台东路68号1801单元 投标截止时间：见“第一章 招标公告” |
| 5 | ★投标保证金：人民币壹万元整。 1、投标保证金以转账、电汇等形式提交，必须在投标截止时间前到达指定账户，不收取现金、现金支票，不接受任何个人名义的转账，否则作未提交投标保证金处理。投标文件中应体现投标保证金的缴交凭证。 2、保证金的退还： ①招标人将在《中标通知书》发出之日起30个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。 ②在中标人签订合同后20个工作日内，中标人凭合同原件或者合同复印件（加盖中标人公章）退还投标保证金。投标保证金退还系原额无息退返。 |
| 6 | 中标供应商在签订合同前，应向招标人缴纳拾万元履约保证金。 1、履约保证金数额：拾万元（指人民币，下同）。 2、履约保证金形式：对公转账。 3、中标人在收到中标通知书后签订采购合同前，应向招标人缴纳履约保证金。原投标保证金可直接作为合同履约保证金使用。履约保证金在质量验收合格并由双方共同签订《验收报告》后30日历天内无息返还。 4、中标人如在服务期限内不能完成招投标文件和采购合同约定，招标人有权解除合同，履约保证金不予退还。 |
| 7 | ★招标预算价（即最高控制价）为：125万元。投标人投标报价超过预算价的投标为无效投标。 |
| 8 | 评标标准和方法：本次招标采用综合评分法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。最终按得分排序推荐中标候选人。如招标人对投标人响应文件的技术规格要求有异议，可要求投标人提供相对应品牌型号的设备进行验证测试；若存在实测结果与响应文件不一致的虚假应标行为，投标人本次投标视为无效，且将被列入招标人的供应商黑名单，一年之内禁止参与投标。 |
| 9 | 投标提醒： 1、投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，并确保在投标截止时间前到账。 2、为方便保证金的收取工作，除投标文件中的缴交凭证外，投标人在递交投标文件时应单独提供保证金缴交证明复印件一份给招标人投标文件接收人员。 3、为确保在投标截止时间前递交投标文件，请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。 4、本文件第五章的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字。 |
| 10 | 投标资格要求与投标资格证明文件 1、★投标人具有独立承担民事责任的能力，并具备参加招投标、政府采购活动的合法条件。投标人必须提供经年检合格的企业法人营业执照（副本）的有效复印件。 2、投标人代表不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件，以及投标人代表的身份证复印件。 以上资格证明文件均应加盖投标人公章，原件备查。 |
| 11 | 澄清或答疑 1、投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清或答疑。要求澄清或答疑应按招标公告中载明的联系方式地址以书面（加盖公章） 或电子邮件的形式通知招标人。招标人将视情况以答疑函、电子邮件或公告等方式进行回复。该内容作为投标文件的组成部分。 2、答疑提交截止时间为 2022年9月26日17时。 |

第一节  说  明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于思明控股数据中心临时机房设备采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指厦门开元数字科技有限公司。

2.2“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3 “货物”系指卖方按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求（具体要求见 “投标资格要求与投标资格证明文件”），符合政府采购法第二十二条的规定的均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人对同一个合同包只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 本项目不接受联合体形式投标。

3.5 投标代理人在同一个合同包中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

第二节  招标文件说明

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述主要部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清或答疑。要求澄清或答疑应按招标公告中载明的联系方式地址以书面（加盖公章）或电子邮件的形式通知招标人。招标人将视情况以答疑函、电子邮件或公告等方式进行回复。该内容作为投标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前5个日历日（如至原定截止时间不足5个日历日，则需延长开标时间），招标人可根据需要或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，在发布招标公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在发布招标公告的网站上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

第三节  投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

10.1.1投标书

10.1.2开标一览表

10.1.3价格明细表

10.1.4货物说明一览表

10.1.5技术和商务偏离表

10.1.6投标人承诺函

10.1.7法人代表授权书

10.1.8法人营业执照

10.1.9廉洁承诺书

10.1.10投标保证金交纳凭证

10.1.11带“★”号条款逐条响应情况表

10.1.12投标人提交的其它资料

11. 投标有效期

11.1投标文件从“投标人须知前附表”第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标人如在投标有效期满之前，书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标人规定的期限内，以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将按规定予以退还。如果投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定，在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金

12.1.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.1.2 投标人应在提交投标文件之前，向招标人缴交“投标人须知前附表”第5项要求的投标保证金。

12.1.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.1.4 投标保证金以转账或电汇形式提交，必须于投标截止时间前到账。

12.1.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.1.6中标通知书发出后，招标人将在30个工作日内予以原额无息退还未中标人的投标保证金。

12.1.7 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按本招标文件规定提交银行履约保函或履约保证金的；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况，如给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须按照本招标文件规定，编制投标文件的正本一份，副本一份。正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可外，投标使用货币均为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7未按本招标文件规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清的投标可能导致不利于投标人的评标结果。

13.8 所有资格证明文件复印件，须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将投标文件按顺序装订成册、打印页码，并编列目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，投标人自行承担后果。

第四节  投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、招标项目名称、投标人名称等及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应加盖投标人公章或由授权代表签字。

14.3投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记，按“投标人须知前附表”注明的地址和时间派专人送达接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间之前，允许对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.8投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止。除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取竞争性谈判等其他方式采购。

第五节  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在“投标人须知前附表”（有延期通知的以延期通知为准）中所规定的时间、地点开标。

15.2招标人负责组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。

15.3本项目采用综合评分法评选方法评定，招标人监察人员进行监督。

16．评标委员会

16.1招标人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专业人员组成。在开标后的适当时间里，由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况，都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1） 如投标文件中“开标一览表（报价表）”内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以“开标一览表（报价表）”为准。

（2） 如投标文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件，按“投标人须知前附表”所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准，或者其提供的资格证明文件不全的,其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。

实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；

（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。

对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1） 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

（2） 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书原件的；

（3） 未按规定提交投标保证金的；

（4） 投标有效期不满足招标文件要求的；

（5） 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（6） 投标人提交的是可选择的报价；

（7） 投标人未按规定对投标进行分项报价；

（8） 一个投标人对同一个合同包不止投一个标的；

（9） 投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10） 投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11） 不符合招标文件中规定的“★”号条款或其它实质性条款要求的。

投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标供应商；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

评标委员会决定投标的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.评标办法

本次招标采用综合评分法评标。

18.1具体的评标标准（评标办法）

18.1.1初审合格（即资格性、符合性检查合格并按其他相关条款审查后）的投标人在三家以上（含三家）的，评标委员会将按以下评标方法与标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）技术分F1（满分40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备参数的符合性、一致性 | 根据投标人所投设备的技术性能进行评分： 1、带“★”参数不满足为无效投标； 2、根据投标人所投设备的技术性能进行评分：▲号条款完全符合招标文件要求（指第二章 技术要求）的得40分，不满足的一项扣1分，扣完为止。 3、所有带★或▲号的参数要求提供CNAS认可的检测机构出具的该功能检测报告检测结果、设备界面官方网站说明截图或产品彩页截图，任选其一打印加盖公章作为证明材料，提供的证明材料需清晰可辨识，明确标记材料中响应的具体内容及响应的条目原文，未提供或不符合要求视为不满足。 | 满分 40分 |

（2）商务分F2（满分10分）

| 序号 | 评分项目 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业年限 | 公司成立年限，0-5年内公司得0分，5-10年的得1分，10-15年的得2分 | 满分 2分 |
| 2 | 企业注册资金 | 公司注册资金,注册资金500万以下得0.5分，500万（含）以上得1分 | 满分 1分 |
| 3 | 售后服务响应 | 投标人提供的售后服务体系完备情况、服务人员配备情况，优3分、良2分、一般1分。 | 满分 3分 |
| 4 | 技术支撑 | 投标人在项目所在地设立公司或分公司的，且成立5年以上；符合2分，不符合0分；否则不得分。 | 满分 2分 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人近3年内取得同类项目案例的，每提供一个案例得1分，满分2分。需提供项目合同扫描件，原件备查。 | 满分 2分 |

（3）价格分F3（满分50分）

评标基准价计算方法采用低价优先法，即满足招标文件要求且评标价最低的评标价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算：

价格分= 评标基准价/投标人的评标价×50

注：如投标人的投标报价存在漏（缺）项的，按废标处理。

（由评标委员会当场统一计算）。

（4）各初审合格投标人综合得分= F1＋F2＋F3

说明：计算技术汇总得分、商务汇总得分及价格分时，经四舍五入后保留三位小数，计算投标人综合得分时，经四舍五入后保留两位小数。

18.2推荐中标候选人原则

18.2.1排名及排名规则：评标委员会根据以下原则对初审合格的投标人进行排名：

（1）综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推。

（2）综合得分相同时，投标报价低者排名在前；

（3）综合得分相同且投标报价相同时，技术分得分高者（即F1得分高者）排名在前；

（4）以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。

18.2.2推荐中标候选人：评标委员会将按比较与评价最优先原则，推荐出中标候选单位，其余的合格投标单位为备选供应商。

18.3.定标准则

18.3.1招标人将按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。

18.3.2招标人将审查拟中标人的投标人资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及其它投标人认为有必要了解的问题。

18.3.3如果确定拟中标人无能力履行合同，其投标将被拒绝，招标人将对下一个可能中标的投标人做类似审查。

18.3.4接受审查的拟中标人必须如实回答询问或接受招标人的考察，并提供所需的有关资料。

18.3.5中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序选择新的合同授予人。

19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正，应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按“投标人须知”前附表第6项所述的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价将低于其个别成本的，将会影响服务质量或不能诚信履约的，投标人须按评标委员会要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

20.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量，推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取竞争性谈判等其他方式采购。

第六节  定标与签订合同

21. 定标准则

投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经招标人流程确认后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标，应承担相应的法律责任。

22.2 招标人将向中标单位发出《中标通知书》，没有中标的其它投标人不另行通知。

22.3《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

23. 签订合同

23.1中标人在《中标通知书》发出之日起20日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，与招标人签订采购合同。双方所签订的采购合同，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订采购合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属于中标人责任的，招标人将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与采购合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与采购合同具有同等法律效力。

23.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人将与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标人未能按招标人的要求，随时提供投标文件中出具的相关证明材料的原件，招标人有权认定投标人存在弄虚作假、骗取中标的行为。

第三章　招标内容及要求

第一节  项目需求

一、项目需求：

| 序号 | 型号及名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 台 | 2 |
| 2 | 上网行为管理 | 台 | 1 |
| 3 | 堡垒机 | 套 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 5 | 分布式交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 超融合集群 | 套 | 3 |
| 7 | 超融合软件 | 项 | 3 |
| 8 | 机柜（含配件、辅材） | 套 | 1 |
| 9 | 项目所需的万兆模块、千兆模块 | 批 | 1 |

二、设备配置及技术、质量要求:

- 下一代防火墙

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备基本要求 | 专有硬件平台 | 具有自主知识产权，硬件平台为安全产品专用模块化结构 |
|  | 操作系统 | ▲具有自主知识产权安全操作系统 |
|  | 接口数量 | ★配备千兆电口≥16，千兆光口≥8，万兆光口≥8，有独立的管理口和console口 |
|  | 设备尺寸 | 1U标准机架设备 |
|  | 电源 | 提供双冗余热插拔电源 |
| 性能 |  | ★防火墙吞吐量≥80Gbps，SSL检测吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps ，NGFW吞吐量≥8Gbps，TP吞吐量≥6Gbps，最大并发会话数≥800万，每秒新建会话数≥50万 |
| 基本功能 | 路由协议 | 支持多种路由协议：RIP，OSPF，BGP，IS-IS，Policy routing，Static routing |
|  |  | ★支持静态路由、OSPF、BGP的双向IPv4和IPv6的BFD检测 |
|  |  | 支持使用域名方式作为目标地址的静态路由配置方式 |
|  | IPv6 | IPv6协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6等； |
|  |  | IPv6穿越技术：6over4、4over6； |
|  |  | IPv6路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng等。 |
|  |  | IPv6NAT技术：NAT64、NAT46、NAT66、DNS64 |
|  | NAT | 支持源NAT和目的NAT, 支持NAT的端口扩展技术，实现单个公网IP的无限地址转换 |
|  | HA高可用性 | ★支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余。 |
|  | 防火墙功能 | 支持抵御所列所有攻击类型，包括：SCTP Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、ICMP sweep、动作支持记录、阻断两种模式。支持对不同安全域设定不同阈值和处理模式 |
|  |  | 支持基于国家地理位置设置安全策略 |
|  |  | 支持本地数据库，并可通过LDAP、Radius和Windows Active Directory域联动、TACACS+ |
|  |  | 内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、沙箱过滤、SSL代理）的识别与控制 |
| SD-WAN | SD-WAN功能 | ★支持多种线路：DSL，3G/4G，MPLS，MSTP，Internet接入，并可以同时作为活动链路 |
|  |  | ▲支持为不同线路设置权重值，并根据权重值进行线路选择和带宽分配 |
|  |  | ★支持基于源地址、目的地址、源用户、应用、Internet服务等多元组设置SD-WAN规则 |
|  |  | 支持监控线路质量：延迟，抖动，丢包率以及其中的任意组合条件监控 |
|  |  | 支持基于延迟，抖动，丢包率的智能自动选路和SLA条件定义 |
|  |  | 支持根据应用，线路质量，最低Cost值，最大带宽等条件设置SLA保障 |
|  |  | ▲支持基于常规应用和云应用的选路，应用识别个数不低于3500个 |
|  |  | 支持基于源IP、源目IP、会话、带宽比率的负载均衡 |
|  |  | 支持基于源IP，用户/用户组，目的IP的选路 |
|  |  | ▲支持拓扑自动绘制 |
|  |  | 支持针对SD-WAN流量的QoS流量控制 |
|  |  | 支持前向纠错（FEC）功能 |
| 虚拟防火墙技术 | 虚拟防火墙技术 | 支持扩展虚拟防火墙系统，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术 |
|  |  | 支持的虚拟系统数量≥10个 |
|  |  | ▲支持SDN Connector 功能，同步SDN控制器的地址对象信息，包括ACI，AWS，Azure，AliCloud NSX，Nuage，OCI，K8s，ESXi |
|  |  | 支持为每个虚拟防火墙的会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等进行按需分配。 |
|  |  | ▲每个虚拟系统支持防火墙功能、IPSEC VPN功能、SSL VPN功能、IPS功能、 AV功能、URL过滤功能、关键字阻断、用户监控、应用监控功能等 |
| IPS入侵防御 | 运行模式 | 支持旁路和在线两种模式 |
|  | 协议支持 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 |
|  | 特征库 | ★具备10000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 |
|  | HTTP类攻击防护（WAF功能） | 具备HTTP特征库规则列表，支持对Web服务器的安全防护 |
|  |  | 支持SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略 |
|  | 处理方式 | 支持屏蔽攻击者，至少支持阻断攻击者IP和临时隔离两种，隔离时间可配置。 |
|  |  | 支持重置，向攻击者发TCP Reset包 |
|  |  | 支持只记录日志，检测到攻击事件后记录日志 |
|  |  | 支持抓包记录原始攻击报文 |
|  | 特征自定义 | 支持自定义IPS特征 |
| AV防病毒 | 病毒库 | 支持病毒特征库自动升级服务 |
|  | 配置方法 | 支持基于安全策略启用防病毒功能 |
|  |  | 支持对CIFS/SMB/SAMBA等文件共享协议进行病毒扫描 |
|  | 扫描文件类型 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤 |
|  | 处理方式 | 检测到病毒文件时，支持阻止和只记录日志两种处理方式 |
|  | 防病毒及恶意网站 | 支持防恶意网站功能，防止用户点击恶意链接并访问恶意网站 |
|  |  | ▲支持恶意链接和病毒警告提示，提示用户所访问的网站为恶意网站或者发现病毒 |
| URL过滤 | URL过滤 | 支持使用通配符、正则表达式定义URL类型 |
|  |  | 支持80种以上域名分类库，控制不良网站访问，支持查询URL归属的URL分类库. |
|  |  | 支持DNS过滤 |
|  |  | ▲支持自定义URL阻止访问的告警页面。 |
| 云沙箱 | 云沙箱功能 | ★支持云沙箱功能，将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件。 |
| 管理功能 | 报表 | 支持自定义配置邮件服务器，并通过邮件方式发送报表，报表类型包括安全威胁概览、网络流量分析、URL内容概览、URL访问详情等 |
|  | 日志 | ★支持基于标准SYSLOG传输日志，支持基于TLS的Syslog传输（RFC5425）。 |
|  |  | 支持3个以上外置syslog传输日志且可根据要求进行过滤 |
|  | 配置文件备份 | 支持配置文件备份至本地或外部系统 |
|  | 策略抓包 | ▲可以配置基于安全策略进行抓包，并可以把报文下载至本地进行分析查看。 |
|  | 监控和统计 | 支持在WEB界面上显示设备接口流量、每秒新建数、并发连接数信息 |
|  |  | ▲支持基于IP源地址、目的地址总流量、上行流量、下行流量，最近1小时、最近一天的统计 |
|  |  | ▲支持基于应用的流量、并发连接数、风险等级的实时、最近1小时、最近一天的统计 |
|  |  | ▲支持对Web站点访问的流量、威胁等级进行每小时、每天统计 |
|  |  | ▲支持NetFlow、sFlow协议对网络数据进行采样 |
| V P N功能 | 性能要求 | ★IPsec VPN吞吐量≥55Gbps。IPSEC VPN隧道数≥2000条。SSL VPN并发用户数≥5000个。 |
|  | IPSEC VPN | 支持IPSec VPN功能，基于硬件3DES、AES、SHA-1等VPN加密、认证算法。 |
|  |  | 不限IPSecVPN数量（移动用户除外），支持与第三方国际标准IPSecVPN对接，支持隧道间路由功能。可以实现通过结合RIP/OSPF路由实现VPN线路备份。 |
|  |  | 支持ADVPN |
|  | SSL VPN | 支持SSL VPN功能，满足远程用户的安全接入内网，支持Web应用模式和Tunnel模式 |
|  | 认证 | 支持LocalDB、LDAP/AD、Radius、第三方CA、自建CA、Dkey、短信认证（短信猫和短信网关）、硬件特征码、动态令牌 |
|  |  | ▲支持多因素捆认证，可自定义与或 |
|  | 管理 | ★支持用户分组管理、访问资源应用级管理、角色权限管理 |
|  | 客户端 | ★支持主流桌面操作系统及移动操作系统，如windows,linux,android,ios等 |

- 上网行为管理

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件规格 | 产品结构 | 内置双电源，加电即可运行，启动过程无须人工干预 |
|  |  | ▲配备拓展插槽，可根据需要进行接口或硬件拓展升级，无需返厂。 |
|  | 接口 | ★千兆自适应电口数量≥12，千兆光口数量≥12，万兆光口数量≥4；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用。 |
|  |  | ▲Bypass接口≥2对，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态 |
| 性能 | 网络吞吐量 | ★适配带宽5G,网络层吞吐量≥40Gbps,应用层吞吐量≥20Gbps,最大并发连接数≥400万,内存≥4G,最大用户数≥10000 |
| 部署适应性 | 部署模式 | 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 |
|  | 4G支持 | ▲支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN |
| 功能要求 | 安全通信 | ★支持H.323等应用协议ALG,支持IPV4/6双协议栈。 |
|  |  | 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT。 |
|  | 流量管理 | ★支持基于源地址、用户、服务、线路、应用、用量、时间进行带宽控制。控制策略支持带宽限制、带宽保障、延迟保障等。 |
|  |  | ▲支持智能流控调整策略 |
|  |  | ▲支持链路负载均衡、服务器负载均衡 |
|  | 应用识别 | ★内置应用对象识别种类≥6000个，支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，支持基于IP、端口等自定义协议服务，应用特征库可提供在线升级和手动升级。支持自定义应用对象。 |
|  |  | ▲支持IM应用的子协议识别，如收发信息、收发文件、登录登出等。支持社交网络的子协议识别，如发表、浏览、转发、点赞、上传图片视频等。 |
|  |  | ▲支持智能和快速识别模式 |
|  | URL过滤 | ★内置URL分类库，URL≥1000万，URL分类≥50个，URL库可在线升级 |
|  |  | 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配 |
|  |  | 可广泛识别恶意网站、违法网站 |
|  | 用户行为分析 | ▲支持对离职风险、工作效率、热门事件挖掘、非工作时间上网行为、校园网贷、沉溺网络行为、用户行为画像等做行为分析。 |
| 资质要求 |  | ★中国国家信息安全产品认证证书 |
|  |  | 公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 堡垒机

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件规格 |  | ★千兆电口≥4，接口可拓展；硬盘可用容量≥2TB，RAID1 |
|  |  | ★内置主机/设备操作监控许可数≥200，最大并发会话连接数≥1000 |
| 部署方式 |  | 支持代理访问 |
|  |  | 支持双机热备，且支持文件级，实时同步（HA） |
|  |  | 支持集群和分布式部署 |
| 访问协议 |  | ★支持字符型及文件传输协议：Telnet、SSH、FTP、SFTP、Rlogin 支持图形会话协议：RDP、Xwindow、Radmin、Pcanywhere、Vnc、HTTP、HTTPS、X11 支持数据库访问协议：ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计 支持三方客户端工具：xshell、securecrt、putty、kvm等 |
|  |  | ▲支持客户端直接访问目标资源或使用运维账号、堡垒机认证模式访问 |
| 身份认证 |  | ★支持本地、radius、LDAP、AD域、短信、Usbkey、Token、SSH密钥认证方式 |
|  |  | ★支持采用oauth2协议与统一身份认证系统进行对接，完成身份验证和授权。 |
|  |  | ▲支持企业微信或钉钉发送登录验证码功能 |
|  |  | ▲支持使用厂商提供的小程序完成TOTP认证，不需要安装app |
|  |  | 支持认证方式全局设定、单一用户认证方式设定，支持多种认证方式组合 |
| 访问授权 |  | ▲支持SSO功能，运维人员不必输入服务器帐号及密码，无需进行二次登录认证 |
|  |  | ▲支持审批模式,运维用户访问特定的服务器设备必须经过管理员的临时审批授权才能进行，否则无法进行任何操作 |
|  |  | 支持对重要命令进行实时审核,运维人员执行命令后，系统响应动作包括：指令审批、忽略指令、阻断会话、产生告警 |
|  |  | 支持权限拓扑功能，可根据用户名或主机查看对应权限及相关用户或主机 |
| 用户管理功能 |  | 支持用户/用户组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除用户/用户组，实现用户/用户组架构的灵活调整 |
| 主机管理功能 |  | ★支持主机/主机组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除主机/主机组，实现主机/主机组架构的灵活调整 |
| 审计 |  | 日志、操作指令支持高级检索，查询条件支持与或非组合，条件匹配符支持等于、不等于、区间、包含、大于、小于等内容。 |
|  |  | 操作回放支持在线和离线下载回放、从特定操作指令开始进行定位回放、自动过滤空闲时间、回放显示键鼠操作。回放文件应为常用视频格式，或提供专用播放器软件。 |
|  |  | ▲支持订阅报表、内置报表模板、自定义报表模板、自定义报表水印，报表输出格式支持excel、pdf、html。 |
| 国密 |  | ▲支持国密局规定的国产商用密码标准SM1，SM2，SM3，SM4 |
| 协同操作 |  | ▲支持双人协同操作功能 |
| 批量执行 |  | 支持批量执行功能 |
|  |  | 支持会话批量连接登录功能 |
| 系统先进性 | 产品相关专利 | ▲提供安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法的技术先进性证明 |
|  |  | ▲提供FTP二次登录系统及实现文件传输和过程监控方法的技术先进性证明 |
|  |  | ▲提供实现远程虚拟桌面访问统一管理和监控的系统及方法的技术先进性证明 |
|  |  | ▲提供在远程桌面传输协议监控时实现操作识别的系统及方法的技术先进性证明 |

4.核心交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 设备高度≤1U，模块化电源≥2个模块化风扇≥2个，支持前后或后前通风方式 |
| 性能 | ★交换容量≥25Tbps，包转发率≥1600Mpps，万兆光口≥48个, QSFP28端口≥6个 |
| 功能 | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项，单堆叠组堆叠台数≥9台 |
|  | ★支持VXLAN 功能 |
|  | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094 |
|  | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M＞1） |
|  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms |
| 管理界面 | ★内置智能管理功能，支持通过图形化界面实现对网络的统一运维及管理 |

5.分布式交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能 | ★交换容量≥23Tbps，转发性能≥360Mpps，≥24个SFP+万兆端口 |
| 功能 | 支持智能弹性架构，最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥160G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，支持远程堆叠 |
|  | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS、策略路由、等价路由，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，路由表容量≥16k |
|  | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms |
|  | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验 |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM（802.1AG， 802.3AH）以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持智能风扇调速 |
| 模块接口 | 单台配置4个万兆多模光模块，1条1.2m 电缆 |

6.超融合集群

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★自主研发服务器，配置导轨，两块电源，单节点配置≥2颗 (2.1GHz/20核)CPU模块 |
|  | ★单节点配置≥256G DDR4内存，≥24个DIMM内存插槽,最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB；支持≥12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM） |
|  | ★单节点硬盘:≥2块480G SSD系统盘,≥5块8T HDD数据盘，≥1块960G NVME SSD缓存盘；配置≥4个1GE电口，≥4个万兆光口（含光模块） |
|  | 单节点阵列卡≥1个标配SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制 |
|  | 单节点最大支持≥10个PCIe 3.0扩展槽，最大支持≥3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡 |
| 安全性 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
|  | ▲为保障主机安全性，支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能 |
| 软件服务 | ★支持计算虚拟机，存储虚拟化，网络虚拟化，总配置≥6C，20个虚拟机备份，2个虚拟防火墙授权，三年软件服务 |

7.超融合软件

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 资源管理 | 可实现对计算、存储、网络等资源的统一管理，所有功能无需界面跳转即可实现全部操作，真正融合、简化管理。 |
| 统一运维 | 针对超融合整体软硬件故障问题，提供统一的可视的监控管理中心，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态，同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示，现实可视、可控、可管，简化运维。 |
| 统一运维 | 针对超融合整体软硬件故障问题，提供统一的可视的监控管理中心，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态，同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示，现实可视、可控、可管，简化运维。 |
| 资源扩容 | 用户可以依据资源的使用情况，按需选择扩容计算存储型融合节点、计算虚拟化型节点即无需配置数据盘及相应存储虚拟化功能授权、存储虚拟化型节点即无需配置计算虚拟化相应功能授权，满足后期按业务对资源的需求进行灵活扩容，并节省采购成本。 |
| 集群规模 | ▲支持两台主机可以搭建成超融合系统，且集群状态正常；集群中增加主机成功，集群业务不受影响，集群从2节点变成3节点。 |
| 业务迁移 | ▲支持查看到迁移功能，集群部署后自带在线的P2V、V2V迁移工具，无需再安装迁移软件；界面支持多款主流操作系统迁移客户端的下载及安装；目标虚拟机内登录云迁移平台成功，显示已连接管理平台；迁移状态显示为迁移中，并显示迁移进度；目标虚拟机启动后进入操作系统内部，数据和源设备保持一致。 |
| 虚拟化安全 | ▲支持点击防病毒配置菜单项，系统可以支持两个厂家的无代理防病毒功能；可以增加超融合平台成功，并且可以激活集群中的主机；虚拟机的防病毒开关可以正常开启；可以正常激活虚拟机及分配防病毒策略；防火墙功能验证成功，该虚拟机无法被ping通。 |
| 容量故障预测 | ▲支持选择菜单项，界面可以显示CPU使用时序图，鼠标放置曲线图上，可以显示当前时间、CPU分配比的使用量和使用率信息；CPU分配比预警值设置成功，界面上可以显示预警时间；点击预测后，可以预测后续CPU资源消耗趋势。 |
| SSD寿命展示 | 支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，作为及时更换硬盘提供信息支撑，保证业务的可连续性 |
| 拓扑管理 | 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理 |
| 自动部署 | 管理平台对于新上线节点设备可基于链路层协议、被管理节点自动发现，自动分配其IP地址，降低管理难度。 |
| 网络安全 | 配置分布式防火墙功能，基于监测虚机IP地址和端口进行东西向流量隔离控制；配置公网IP地址池，支持公网IP和私网IP绑定；配置软件负载均衡， 支持HTTP、HTTPS、TCP等监听协议，支持配置均衡算法（轮转算法，最小连接算法，源地址算法）；配置健康检查，可配置检查间隔、超时时长、重复次数等支持连通性监测；配置虚拟网络设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。可选所有功能按物理CPU数量授权模式，或者按分布式防火墙、虚拟负载均衡功能授权模式，其要求单颗物理CPU单项功能授权许可数量不少于5个 |
| 纳管VMware | 支持通过管理平台的图形化界面对已有的VMware虚拟化平台进行无缝纳管，提供对VMware虚拟机的全生命周期管理和运维；支持对VMware虚拟机在线迁移到超融合平台，迁移过程中，用户业务不中断。支持VMware 6.0/6.5/6.7的标准版、企业版、企业增强版。满足对VMware平台的利旧和业务平滑过渡需求。 |
| 容器服务 | 支持容器集群管理，可以创建多个容器集群，可对容器集群进行生命周期管理、以及升级、监控和运维；支持镜像仓库、应用模板和容器应用生命周期管理。已满足云原生应用的部署与运行需求。 |
| 异地容灾 | 支持基于站点的异地容灾功能，基于存储的远程复制技术，在生产站点和灾备站点之间进行异步远程数据复制。当生产站点因意外（如火灾、洪水、地震、人为蓄意破坏等）停止工作时，利用灾备站点的备份数据，将业务切换到灾备站点，实现业务容灾，从而保持业务不中断 |
| 应用监控 | 支持从超融合管理平台扩展应用监控服务组件，应用监控服务基于预置的监控模板，提供应用的实时监控告警管理服务能力，包括操作系统（Windows、CentOS、RHEL、Ubuntu、SUSE、AIX和HP-UX），数据库（MySQL、Oracle、达梦MPP、Redis和MongoDB），中间件（Tomcat、Apache、Weblogic、RabbitMQ、WebSphere），Url、Ping站点和Kubernetes的应用监控，用户无需重新开发自定义脚本，并展示各类资源的健康状态和关键指标，提供资源分类汇总视图，统计各类资源的数量。通过对应用的监控，提前预判故障风险，提升业务可靠性。 |
| 应用HA | 提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控 |

8.机柜（含配件、辅材）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | 42U 600MM（宽）*1100MM（深）。配16插孔PDU电源2个。配散热风扇、层板、挂耳。 |
| 配件、辅材 | 尾纤、跳线、电源线、管材、线材、延长模块、人工辅材等。数量满足上述设备的安装使用需要。 |

9.项目所需的万兆模块、千兆模块

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 万兆模块 | 端口速率：万兆，与光缆的规格类型（单、多模）一致，数量符合上述设备的使用需要 |
| 千兆模块 | 端口速率：千兆，与光缆的规格类型（单、多模）一致，数量符合上述设备的使用需要 |

三、技术要求

1.项目实施核心网络拓扑图（如有更优方案可提供说明文档）

2.投标人须提供投标设备的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明及功能介绍。

3.投标人必须提供所投标设备的全套配置清单（含数量及型号）。

4.投标人提供的货物必须为品牌机，产品应符合国家有关标准。

5.投标人应明确投标产品和招标要求存在正负偏离情况。

★6.投标人提供的货物必须为产权归中资企业所有的品牌。产品在中国境内生产。

四、其他要求：

1.投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2.本次招标要求对设备类产品提供自验收合格之日起提供不少于叁年免费现场保修维护服务，中标供应商最终维修服务响应时间为2小时，在4小时内到达现场进行免费维修服务，并于24小时内排除故障，使用户系统正常工作。特殊情况无法处理的，因按原厂质保要求进行保修维护。

3.中标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试，招标方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

4.安装调试到位后的设备由中标人及招标方共同进行质量验收签字。

5.设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）以及针对该设备实际使用环境的操作手册。

6.中标人向招标方提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

7.中标人应在安装调试后配合招标方免费进行一次应急演练（如设备主备切换等）

8.工期要求：设备交付为签订合同后15个工作日内，完成工期为签订合同后30个工作日内（含设备交付日期）。

★9.保修期不得少于叁年。

五、投标方资质要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力，并具备参加招投标、政府采购活动的合法条件，且在有效期内。（须提供有效证明文件，原件备查）。

2、具有履行合同的必要施工设备和专业技术人员。

3、投标人若不是投标全部货物制造商的，必须承诺本次投标所提供货物均为原厂、原装产品。

4、在厦门有售后服务点。

六、材料设备供应：

1、如招标方依据本合同之规定向投标方提供材料设备的，投标方应进行验收，如有质量异议的应在招标方提供后十日内提出。投标方验收后应妥善保管，如本合同无相反规定的，则招标方不另外支付保管费。投标方接收后，如发生损坏丢失或其他风险的，概由投标方负责赔偿。

2、如投标方依据本合同采购本工程所需的材料、设备的，则投标方应严格按照合同中规定的品牌和价格等级进行采购，如无规定品牌，投标方应向招标方提出书面报告，经招标方确认后可采用同等价位的其它品牌。投标方采购的所有材料、设备均应符合国家规定的相关产品质量要求，应有出厂合格证书、采购正规发票、设备或设施使用说明书。

七、设备交货及安装要求

1、本项目为整体采购的交钥匙项目。

2、投标人的投标货物须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

3、投标人须提供投标货物的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍。

4、投标人应明确报价货物和项目要求存在正负偏离情况。

5、投标人应在投标文件中附上谈判主要货物原厂商提供的中文版技术说明书，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责。（如提供电子版技术说明书，应以存储介质或电子邮件附件的形式提供，需在投标文件中说明。）

6、投标人必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。福建地区以外的投标人，在福建应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴办事处，能提供本地化技术服务，投标人应提供相关的证明材料。属分公司的，应在投标文件中提供在福建区域内工商行政管理部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，投标人应在投标文件提供以下材料：

（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件；

（2）福建本地合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件（加盖合作伙伴的公章）。

★7、投标人须书面承诺所投产品必须是全新产品，如提供的产品是以旧翻新，按该产品全新的市场价10倍赔偿并承担由此给投标人造成的经济损失，其它投标人有权监督和检举。

注：以上要求若需要提供证明文件、材料的，均应在提交的材料上加盖投标人公章。

第二节 商务要求

一、投标要求

1、投标人提供的设备制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家标准、行业标准及规范要求。

2、投标人应根据招标要求在货物说明一览表中提供投标设备的品牌、制造商名称、实际产地、技术性能参数等详细的技术资料。

3、投标人应承诺中标后提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书。

4、投标人应在投标文件中提供书面证明材料（包括彩页或相关检验报告等），证明投标人提供货物能实现的功能。

5、投标文件中应明确包含设备价格及运到招标人指定地点的所有可能费用。

6、投标人所提供的产品必须是自身合法开发或合法来源的全新的优质产品，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由投标人承担。

7、投标人应依据招标文件要求及投标文件所作的承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据有关法规与采购合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并追究违约方的违约责任。

8、投标人必须在投标文件中详细说明其售后服务承诺，包括有效电话、传真、企业主要工作人员的联系方式等。

9、投标人认为有利于招标人的其它优惠条款应单独列明。

10、招标文件中若有要求提供证书、证明、检测报告等文件复印件应加盖投标人公章（原件备查），且应在有效期内。

二、验收条件及标准

1、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物运抵指定服务地点后由双方对照采购清单及技术要求进行验收，验收时成交商必须派代表参加。

3、招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

4、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

三、售后服务与培训要求

（一）售后服务要求

1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、本批采购项目要求投标人承诺对所投设备提供自验收合格并交付使用之日起不少于叁年免费质保，提供免费设备保养服务（含调试及灾备演练）。所需的费用应包含在投标报价中。

3、若中标设备发生故障，中标人须在4小时内到场维修响应，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，在维修及维护期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

4、投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

（二）培训要求

中标人应免费为招标人提供成交设备的操作、使用及维护的技术培训服务。投标人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

第三节 报价要求

1、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

2、投标报价应包含但不限于以下费用：车身费、运输费、运输保险费、改装费等，各投标人应依据招标文件要求，并充分考虑市场、原材料价格上涨等风险，自行核算成本报价，各项目为整体采购，如有遗漏部分将不再进行增补。

3、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

4、投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

5、中标人在供货、安装调试及验收过程中，若出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人承担，投标人不承担所有责任及义务。

6、履约保证金：中标人须向招标人缴交履约保证金， 履约保证金在质量验收合格并由双方共同签订《验收报告》后 30 日历天内无息返还。

第四章  投标文件格式

（本章格式文件可供参考，投标人可根据项目实际需求进行编制）

（封面）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 价格明细表

4. 货物说明一览表

5. 技术和商务偏离表

6. 投标人承诺函

7. 法人代表授权书

8. 法人营业执照

9. 廉洁承诺书

10. 投标保证金交纳凭证

11. 带“★”号条款逐条响应情况表

12. 投标人提交的其它资料

说明：投标人应按投标文件的实际情况编制目录

格式1

投 标 书

致厦门开元数字科技有限公司：

根据贵方为 项目的投标要求（招标编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 价格明细表

4. 货物说明一览表

5. 技术和商务偏离表

6. 投标人承诺函

7. 法人代表授权书

8. 法人营业执照

9. 廉洁承诺书

10. 投标保证金交纳凭证

11. 带“★”号条款逐条响应情况表

12. 投标人提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标人不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  邮编：

电话：  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期： 年 月 日

格式2

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

招标项目：　　　　　　　　　　　　　　　招标编号：

货币单位：

| 项目名称 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 保修期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品名和金额。

投标人代表签字：

日	期：	年	月	日

格式3

价格明细表

投标人全称（加盖公章）：

招标项目：　　　　　　　　　　　　招标编号：

货币单位：

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注:1、各分项目设备内容参照本表格式填报，具体分项目设备内容清单详见招标文件招标货物一览表。

2．若未详细分项报价将被视为没有实质性响招标文件。

投标人代表签名：

日	期：	年	月	日

格式4

货物说明一览表

| 序号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式5

售后服务承诺函

根据贵方为思明控股数据中心临时机房设备采购招标项目的投标要求，我公司对该项目做出如下售后服务方案：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

格式6

法定代表人授权书

（投标人全称）法定代表人 授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：性别：身份证号：

单位：部门：  职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人：（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

格式7

法人营业执照

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式8

廉洁诚信承诺书

致厦门开元数字科技有限公司：

承诺方系厦门开元数字科技有限公司（以下简称“开元数科”）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动（包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款）中接触开元数科相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招投标法》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向开元数科的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向开元数科的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为开元数科的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为开元数科的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为开元数科工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，招标人有权取消中标资格。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、承诺方在与开元数科达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知开元数科备案存档。

五、承诺方禁止提供仿冒品（包括但不限于如贴牌、掺杂掺假，以次充好，以旧冒新、以不合格冒充合格）或不符合开元数科所需规格之商品提供开元数科使用。

六、承诺方同意开元数科依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于开元数科，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料叁年内均有保密义务，未经开元数科同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。

七、为净化采购相关秩序及环境，可至开元数科进行投诉或申报。

八、违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给开元数科造成损失，承诺方将承担一切责任，并就开元数科实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。开元数科有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

九、自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人（投标人）名称（盖章）：

法定代表人（或投标人代表）：

日期：

格式9

带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：        招标编号：

| 序号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金：人民币壹万元整。 |  |  |
| 2 | 招标预算价（即最高控制价）为：125万元。投标人投标报价超过预算价的投标为无效投标。 |  |  |
| 3 | 投标人具有独立承担民事责任的能力，并具备参加招投标、政府采购活动的合法条件。投标人必须提供经年检合格的企业法人营业执照（副本）的有效复印件。 |  |  |
| 4 | 配备千兆电口≥16，千兆光口≥8，万兆光口≥8，有独立的管理口和console口 |  |  |
| 5 | 防火墙吞吐量≥80Gbps，SSL检测吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps ，NGFW吞吐量≥8Gbps，TP吞吐量≥6Gbps，最大并发会话数≥800万，每秒新建会话数≥50万 |  |  |
| 6 | 支持静态路由、OSPF、BGP的双向IPv4和IPv6的BFD检测 |  |  |
| 7 | 支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余。 |  |  |
| 8 | 支持多种线路：DSL，3G/4G，MPLS，MSTP，Internet接入，并可以同时作为活动链路 |  |  |
| 9 | 支持基于源地址、目的地址、源用户、应用、Internet服务等多元组设置SD-WAN规则 |  |  |
| 10 | 具备10000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 |  |  |
| 11 | 支持云沙箱功能，将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件。 |  |  |
| 12 | 支持基于标准SYSLOG传输日志，支持基于TLS的Syslog传输（RFC5425）。 |  |  |
| 13 | IPsec VPN吞吐量≥55Gbps。IPSEC VPN隧道数≥2000条。SSL VPN并发用户数≥5000个。 |  |  |
| 14 | 支持用户分组管理、访问资源应用级管理、角色权限管理 |  |  |
| 15 | 支持主流桌面操作系统及移动操作系统，如windows,linux,android,ios等 |  |  |
| 16 | 千兆自适应电口数量≥12，千兆光口数量≥12，万兆光口数量≥4；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用。 |  |  |
| 17 | 适配带宽5G,网络层吞吐量≥40Gbps,应用层吞吐量≥20Gbps,最大并发连接数≥400万,内存≥4G,最大用户数≥10000 |  |  |
| 18 | 支持H.323等应用协议ALG,支持IPV4/6双协议栈。 |  |  |
| 19 | 支持基于源地址、用户、服务、线路、应用、用量、时间进行带宽控制。控制策略支持带宽限制、带宽保障、延迟保障等。 |  |  |
| 20 | 内置应用对象识别种类≥6000个，支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，支持基于IP、端口等自定义协议服务，应用特征库可提供在线升级和手动升级。支持自定义应用对象。 |  |  |
| 21 | 内置URL分类库，URL≥1000万，URL分类≥50个，URL库可在线升级 |  |  |
| 22 | 中国国家信息安全产品认证证书 |  |  |
| 23 | 千兆电口≥4，接口可拓展；硬盘可用容量≥2TB，RAID1 |  |  |
| 24 | 内置主机/设备操作监控许可数≥200，最大并发会话连接数≥1000 |  |  |
| 25 | 支持字符型及文件传输协议：Telnet、SSH、FTP、SFTP、Rlogin 支持图形会话协议：RDP、Xwindow、Radmin、Pcanywhere、Vnc、HTTP、HTTPS、X11 支持数据库访问协议：ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计 支持三方客户端工具：xshell、securecrt、putty、kvm等 |  |  |
| 26 | 支持本地、radius、LDAP、AD域、短信、Usbkey、Token、SSH密钥认证方式 |  |  |
| 27 | 支持采用oauth2协议与统一身份认证系统进行对接，完成身份验证和授权。 |  |  |
| 28 | 支持主机/主机组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除主机/主机组，实现主机/主机组架构的灵活调整 |  |  |
| 29 | 交换容量≥25Tbps，包转发率≥1600Mpps，万兆光口≥48个, QSFP28端口≥6个 |  |  |
| 30 | 支持VXLAN 功能 |  |  |
| 31 | 内置智能管理功能，支持通过图形化界面实现对网络的统一运维及管理 |  |  |
| 32 | 交换容量≥23Tbps，转发性能≥360Mpps，≥24个SFP+万兆端口 |  |  |
| 33 | 自主研发服务器，配置导轨，两块电源，单节点配置≥2颗 (2.1GHz/20核)CPU模块 |  |  |
| 34 | 单节点配置≥256G DDR4内存，≥24个DIMM内存插槽,最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB；支持≥12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM） |  |  |
| 35 | 单节点硬盘:≥2块480G SSD系统盘,≥5块8T HDD数据盘，≥1块960G NVME SSD缓存盘；配置≥4个1GE电口，≥4个万兆光口（含光模块） |  |  |
| 36 | 支持计算虚拟机，存储虚拟化，网络虚拟化，总配置≥6C，20个虚拟机备份，2个虚拟防火墙授权，三年软件服务 |  |  |
| 37 | 投标人提供的货物必须为产权归中资企业所有的品牌。产品在中国境内生产。 |  |  |
| 38 | 保修期不得少于叁年。 |  |  |
| 39 | 投标人须书面承诺所投产品必须是全新产品，如提供的产品是以旧翻新，按该产品全新的市场价10倍赔偿并承担由此给投标人造成的经济损失，其它投标人有权监督和检举。 |  |  |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应及承诺。

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日   期：

格式10

投标人提交的其它资料

（投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交）

投标人全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

格式11 投标人密封条

--------------------------------------------------------

密    封    条

| 送 呈 | 厦门开元数字科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 招标编号 |  |
| 截标日期 | 年月日分止 |  |  |  |
| 报价单位名称（加盖密封章或公章） |  |  |  |  |

--------------------------------------------------------

格式12  采购合同（以招标人与中标人协商结果为最终合同）

思明控股数据中心临时机房设备采购合同

合同编号：

甲方（买方）：厦门开元数字科技有限公司

乙方（卖方）：_________________________

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，秉着诚实、平等的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购设备、服务及安装事宜达成本合同，并共同信守。

一、合同标的及完成时间

1.1甲方向乙方购买思明控股数据中心临时机房设备（具体产品清单详见合同附件）。

1.2本合同履行时限为30天（2022年   月  日至2022年   月  日）。乙方应在签订合同后15个工作日内交付货物，签订合同后30个工作日内（含货物交付期）完成全部服务并通过验收可投入使用。

二、合同价格和付款方式

2.1本合同金额暂定为人民币大写              元整，小写￥            元。乙方为完成本合同内容所需的设备费、运输费、运输保险费、税费、人工费、设备安装并试运行、乙方的管理费、利润、以及税金等与本合同相关的一切费用均已包含在本合同价款中，最终结算价以甲方出具的审核结论书为准。

2.2乙方按照甲方要求交货至甲方指定现场，同时提交产品合格证明文件、质量保证书。甲方在收货且开箱验收合格后十五个工作日内向乙方支付该批货物金额70%的货款。本合同所有内容完成并经甲方及相关单位验收合格且设备正常运行后十五个工作日内，乙方将本合同结算资料报送甲方审核，甲方于审核完毕后十五个工作日内支付至结算价的95％给乙方。审核后结算价的5%作为质量保证金, 合同设备质量保证期限届满，质量保证期内若设备无质量异议，未发生应扣除费用且乙方不存在任何违约行为，经甲方或甲方指定的单位确认后十个工作日内甲方全额返还质量保证金，不计利息。

2.3甲方支付结算款前，乙方需提供合同复印件及符合甲方要求的正式税务发票（含质量保证金），否则甲方有权不予支付且不属违约。双方确认甲方将款项转入乙方在合同中载明的开户银行及账号即视为甲方完成了付款义务。

三、设备交付及检验

3.1交货地点：厦门市思明区台东路68号1801单元

3.2交货方式：货运，运费由乙方承担。乙方应当按照适合于公路、铁路等运输的要求，对设备进行适当的包装，任何由于包装不妥善所造成的损失均由乙方负责，包装费已含在合同总价中。

3.3设备运抵现场时，乙方应提交一份由制造商出具的证明设备符合合同规定的证书，说明所供设备的质量、规格、性能、数量和重量等已经进行准确而全面的检验；该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，乙方仍应承担合同约定的设备质量及安装质量的保证责任。

3.4设备运抵现场后，甲方应在五个工作日内会同有关部门对设备的规格、数量等进行检验，如验收达到合同规定的要求，由甲方出具开箱验收合格证明；如发现设备的规格或数量或两者均与合同要求不符，乙方应在五个日历日内采取补救措施，以保证设备按时交付使用，由此产生的一切责任均由乙方承担。

3.5乙方应在到货前向甲方提供一份详细的设备到货清单备案，验收过程所发生的一切费用均由乙方承担。

四、产品质量保证

4.1乙方保证其产品质量均符合国家、行业等相关标准及规范。如各标准及规范不一致时，以最高标准及规范或以甲方的标准确定。

4.2乙方保证其产品是全新且未使用过的、完整的，在设计、性能、技术和材料方面都是完备的，如原材料缺陷或制造工艺发生质量问题，应无条件退换故障产品，并承担由此引起的所有责任及损失。

4.3乙方保证其产品均为原厂正品，如出现假冒伪劣产品，乙方应无条件退换，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

4.4乙方承诺提供完整有效的产品检测报告、合格证、中文版的产品安装调试使用手册或说明书等。

4.5乙方保证其向甲方提供的所有产品及服务不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦甲方因此遭受到任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务自费处理纠纷，并承担由此引起的所有法律和经济责任，如因此给甲方造成相应损失，乙方应予以赔偿。

4.6 本合同的质量保证期为_____个月，质量保证期从设备安装完成并经甲方验收合格、乙方将所有设备及相关资料全部移交甲方或甲方指定的单位次日起算。

五、相关服务

5.1本合同质量（含设备质量及安装质量）必须达到合格标准, 应符合国家及行业技术规范要求。质量保证期内如设备运行发生故障（甲方人为损坏及不可抗力因素造成的除外），乙方应免费提供咨询、更换损坏的零部件和维修服务。如甲方先行支付的，甲方有权从质量保证中抵扣，不足部分及造成的其他损失仍可向乙方追偿。在质量保证期外，乙方提供终身有偿服务。

5.2质保期间，乙方检修人员应在接到维修通知后立即进行网络远程处理，若网络远程无法处理的，应在接到甲方维修通知30分钟内马上安排专业人员到达现场进行问题或故障的诊断与排除，并在2小时内恢复系统正常运行；维保检修人员不能排除故障时，乙方应在接到甲方通知起24小时内负责安排设备制造厂商派技术人员到现场进行问题或故障的诊断与排除，并在4小时内恢复系统正常运行，相关费用由乙方负责。

5.3为保证设备的良好运行状态，质保期间乙方应免费派技术人员对甲方的管理、维保人员进行设备的基本知识、使用、维护保养技术进行培训，并免费为甲方提供电话、邮件咨询服务，提供相关产品说明书。

5.4对所提供的设备的配套软件，乙方保证软件标准功能的实现和系统的正常使用，甲方如有非标准化的软件功能需求，需向乙方提交书面软件功能开发申请，经乙方技术人员评估能够实现后且为简易非标准化软件功能需求，乙方按约定进行开发并在约定期限内免费交付使用。

六、双方权利义务

6.1甲方权利义务

6.1.1提供设备安装调试用的电源，但由乙方自行接入。

6.1.2设备运抵后按约定安排检验。

6.1.3按合同约定及时支付相应款项。

6.2乙方权利义务

6.2.1按照设备制造厂商的安装规范和标准完成所有设备的安装及调试工作；乙方需对一切作业、施工方法和已完成安装工程的稳定性、安全性、工程质量、安全事故责任、以及甲方现场人员及乙方施工人员的人身安全等全面负责。

6.2.2遵守施工现场有关环境、质量、安全规章制度，服从甲方协调，妥善处理与其他单位的关系。

6.2.3乙方完成安装、调试工作后应书面通知甲方，甲方派员会同乙方根据合同约定、技术数据及相关标准进行验收，验收合格后由甲、乙双方共同签署《验收报告》。

6.2.4乙方应按甲方要求的时间将本合同内的所有设备交付甲方或甲方指定的单位使用，设备交付使用之前由乙方负责保管，交付前发生的任何风险、危险（包括不可抗力）和费用均由乙方承担。

6.2.5负责组织本项目的验收工作。

6.2.6乙方对甲方提交的设计资料、文件及客户信息，未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方索赔。

七、违约责任

7.1因乙方原因造成合同逾期的，甲方有权每天按合同价款的万分之五收取违约金；当延误期限达十天，甲方有权解除本合同，并委托第三方进行施工，所发生一切费用及损失均由乙方承担，甲方有权从应付给乙方的任何款项中直接扣回此款和违约金。

7.2因甲方自身原因逾期支付合同款项的，乙方有权每天按合同价款的万分之五收取违约金。

7.3质保期内，若乙方未按甲方要求履行质保义务，甲方有权另行委托第三方维修并按照修复费用的50%计算违约金，因此发生的一切费用由乙方承担，甲方有权从质量质保金中直接扣除此款，不足部分甲方有权向乙方追偿。

7.4因乙方违约，甲方为维护自身权益而产生的包括但不限于律师费用、调查费用、诉讼费用（案件受理费、保全费、诉讼担保或保险费、公告费、鉴定费）等费用由乙方承担。

八、其它事项

8.1本合同执行过程中如有发生争议，甲、乙双方应及时、友好协商解决；协商不成时，双方均可向合同签订地人民法院提请诉讼。

8.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。双方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风（以厦门市气象台发布的公告为准）；（3）24小时降雨量达到150毫米以上（以厦门市气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

以下不可预见因素等同于不可抗力：厦门市区级或区级以上人民政府发文内容涉及合同并足以造成甲方无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。对以上几种形式应以造成灾害和影响合同履行为准，遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在七日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

8.3双方确认，本合同所填写的名称、住所、电话等信息均准确有效，并作为本方的有效送达地址（如发生纠纷诉讼，该送达地址亦作为诉讼活动中一审、二审、发回重审、执行或再审的有效送达地址）。如一方的联络信息发生变更，该方应当向对方出具书面文件并经对方确认后，变更方为有效。一方按本合同约定的联系方式通知对方，以快递或挂号邮寄方式发出的，寄出后第3日视为送达日；如未能实际送达的，其责任及由此引起的损失，全部由对方自行承担。

8.4本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，自甲、乙双方盖章且法定代表人或委托代理人（委托代理人授权书应作为合同附件）签字或盖章之日起生效，履行完合同所约定的义务后终止。

8.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，以及在合同执行过程中双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.6合同附件：

（以下无正文）

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人             法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：                   （签字或盖章）：

住所：                             住所：

邮政编码：                         邮政编码：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

合同签订地点：厦门市思明区

合同签订日期：   年  月  日