厦门市观音山物业服务有限公司

观音山国际商务营运中心启动区一期A2地块

中央空调水循环系统维护保养服务

招

标

文

件

招标单位：厦门市观音山物业服务有限公司

招标时间：2022年10月21日

  - 项目简介：

观音山国际商务营运中心启动区一期A2地块5、6、7、8号楼坐落于厦门市思明区塔埔东路171号，项目占地 33667 ㎡，项目总建筑面积 147240.88 ㎡，开利离心机3台，制冷量为1300冷吨/台；美的离心机1台，制冷量为600冷吨/台；逆流冷却塔4组，总供冷面积100000 ㎡；项目自2009年9月交付使用。

  - 项目编号：XMGYSWY-2022011

  - 招标工程量

| 水处理内容 |  | 水处理频率 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统运行期间保养项目 | 1、投药、巡检服务 | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 33次/年 |
|  | 2、缓蚀、阻垢剂 （运行期间） | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 1200KG/年 （药剂） |
|  | 3、杀菌、灭藻剂 （运行期间） | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 750KG/年 （药剂） |
|  | 4、密闭水防蚀剂 （运行期间） | 1次/月 |  | 300KG/年 （药剂） |
|  | 5、冷却塔清洗 | 3月份、7月份、11月份 |  | 3次/年 |
| 系统运行期间保养项目 | 6、水样检测冷却、冷冻 （运行期间） | 1次/月 |  | 12次/年 |
|  | 7、水质检测报告 （书面） | 1次/月 |  | 12次/年 |
|  | 8、经省级以上质监局认可的机构出具的水质检测报告（书面） | 1次/年 |  | 1次/年 |
| 停机期间水系统清洗保养项目 | 9、冷却、冷冻循环水系统清洗、预膜（人工费） | 1次/年 |  | 1次/年 |
|  | 10、清洗剂 | 1次/年 |  | 550KG/年 （药剂） |
|  | 11、钝化预膜剂 | 1次/年 |  | 300KG/年 （药剂） |
|  | 12、机组冷凝器通炮 1300RT | 1次/年 |  | 3组/年 |
|  | 13、机组蒸发器通炮 1300RT | 1次/年 |  | 3组/年 |
|  | 14、机组冷凝器通炮 600RT | 1次/年 |  | 1组/年 |
|  | 15、机组蒸发器通炮 600RT | 1次/年 |  | 1组/年 |
|  | 16、膨胀水箱清洗 | 1次/年 |  | 1个/年 |
|  | 17、Y型过滤器清洗 | 1次/年 |  | 12个/年 |

  - 预算控制价：人民币柒万元整（¥70000.00元），超出预算控制价的投标为废标。

  - 投标资格要求

- 投标方应具备资格证明文件（具有年审有效的三证合一经营许可、企业法人代表证书及法人身份证复印件、法人授权委托书、相关资质证书等，复印件加盖公章）。

- 经政府有关部门注册的具有水质处理施工专业公司。

- 具有3个及以上近2年供冷面积5万平方米以上项目的中央空调水质处理业绩，具体业绩证明以维修保养合同为据。

- 投标方根据营业执照规定经营范围和相应的资质和能力，超越规定的经营范围和相应的资质和能力的投标项目将被拒绝。

- 投标方应根据招标文件要求及国家规范标准和福建省工程建设行业验收标准执行。

- 要求投标公司提供美国清力/纳尔科/GE-贝迪进口药剂品牌授权书，未提供的投标为废标。

- 中央空调冷却水、冷冻水、水质检测必须到甲方指定机构（鉴科、殿前自来水厂）检测。

- 本项目不接受任何形式的分包和外包。

  - 施工要求

    - 系统运行期间每周定期加药服务。

    - 每月定期水质检测并提供报告。

    - 服务期间遵守甲方各项制度要求，并做好安全防范措施。

    - 若遇突发情况，派遣专业技术人员2个小时内到现场进行应急处理。

  - 投标文件
  1.投标文件编制应包括以下内容:投标声明、报价一览表、投标人资格资料、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（盖章）、公司业绩表、操作人员信息情况、相关资质证书、施工方案、工作计划安排等。投标文件须贰份，壹份正本壹份副本。

2.投标代表参加投标时，须持个人身份证,非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书。

  - 服务期限：壹年（2022年11月17日至2023年11月16日）

  - 付款方式

每季度以对公转账方式支付。

  - 招标、定标方式

1、招标方式：竞争性磋商；

2、定标方式：在符合采购需求/质量和服务相符的前提下,采用竞争性谈判以有效报价最低者为成交供应商。投标人的报价不得高于招标人的控制价，否则废标。

  - 投标截止时间：2022年11月02日16：00

投标方应在投标截止时间之前将密封并在封签处加盖单位公章的投标文件送达厦门市观音山物业服务有限公司，递交后概不退还；逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按招标文件要求密封的投标文件均不予接受，视为自动弃权，责任自负。

  - 开标

1、开标地点：厦门市思明区台东路151号2层会议室

2、开标时间：暂定2022年11月03日上午10:00（若有变动另行通知）。

  - 中标人法律责任要求

中标人中标后无故不履行与招标人订立合同的，中标人将进入招标单位黑名单，不得再参与招标单位的招标项目，必要时招标单位将采取相应的法律手段，追究中标人相应的法律责任。

厦门市观音山物业服务有限公司

2022年10月21日

附件：报价一览表（统一模版）

报价一览表

投标供应商名称(公章)：

联系人：                    联系电话：

招标项目名称:观音山国际商务营运中心启动区一期A2地块中央空调水循环系统维护保养服务

编号：      XMGYSWY-2022011

| 区域 | 水处理内容 |  | 药剂品牌 | 水处理频率 |  | 数量 | 单价 | 金额/次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 地块 | 日常投药清洗保养服务 | 1.投药、巡检服务 （人工费） |  | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 33次/年 |  |  |  |
|  |  | 2.缓蚀、阻垢剂 （运行期间） | 美国清力/纳尔科/贝迪 | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 1200KG/年 （药剂） |  |  |  |
|  |  | 3.杀菌、灭藻剂 （运行期间） | 美国清力/纳尔科/贝迪 | 4次/月 （ 5月-11月） | 1次/月 （ 12月-4月） | 750KG/年 （药剂） |  |  |  |
|  |  | 4.密闭水防蚀剂 （运行期间） | 美国清力/纳尔科/贝迪 | 1次/月 |  | 300KG/年 （药剂） |  |  |  |
|  |  | 5.冷却塔清洗 |  | 3月份、7月份、11月份 |  | 3次/年 |  |  |  |
| A2 地块 | 日常投药清洗保养服务 | 6.水样检测冷却、冷冻 （运行期间） |  | 1次/月 |  | 12次/年 |  |  |  |
|  |  | 7.水质检测报告 （书面） |  | 1次/月 |  | 12次/年 |  |  |  |
|  |  | 8.经省级以上质监局认可的机构出具的水质检测报告（书面） |  | 1次/年 |  | 1次/年 |  |  |  |
| A2 地块 | 停机循环水系统清洗保养服务 | 9.冷却、冷冻循环水系统清洗、预膜（人工费） |  | 1次/年 |  | 1次/年 |  |  |  |
|  |  | 10.清洗剂 |  | 1次/年 |  | 550KG/年 （药剂） |  |  |  |
|  |  | 11.钝化预膜剂 |  | 1次/年 |  | 300KG/年 （药剂） |  |  |  |
|  |  | 12.机组冷凝器通炮 1300RT |  | 1次/年 |  | 3组/年 |  |  |  |
|  |  | 13.机组蒸发器通炮 1300RT |  | 1次/年 |  | 3组/年 |  |  |  |
|  |  | 14.机组冷凝器通炮 600RT |  | 1次/年 |  | 1组/年 |  |  |  |
|  |  | 15.机组蒸发器通炮 600RT |  | 1次/年 |  | 1组/年 |  |  |  |
|  |  | 16.膨胀水箱清洗 |  | 1次/年 |  | 1个/年 |  |  |  |
|  |  | 17.Y型过滤器清洗 |  | 1次/年 |  | 12个/年 |  |  |  |
| 总计 报价含税 |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥ |

投标供应商代表签字：

职务：

日期：        年   月   日